Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Liberec, příspěvková organizace

Návrh a implementace mikrokontroleru v FPGA

Maturitní práce

Autor	Jiří Černohorský

Obor	Informační technologie

Vedoucí práce	Ing. Petr Socha Ph.D.

Školní rok	2025/2026

Počet stran	4

Počet slov	1116

Anotace

Cílem práce je návrh syntetizovatelného systému na čipu (SoC) s RISCovým jádrem v jazyce VHDL. Obsažené výpočetní jádro bude implementovat omezenou architekturu instrukční sady RISC-V a bude spouštět kód nahraný prostřednictvím externího programátoru. Dále bude SoC obsahovat řadiče vstupně/výstupních periferií (GPIO, UART, SPI) a případně další komponenty, mapované do společného adresního prostoru. Maturitní práce bude rozšířením předchozí ročníkové práce.

Summary

The aim of the thesis is to design a synthesizable system-on-chip (SoC) with a RISC core in VHDL. The included computing core will implement a limited RISC-V instruction set architecture and will run code loaded via an external programmer. Furthermore, the SoC will contain input/output peripheral controllers (GPIO, UART, SPI) and possibly other components mapped to a common address space. The graduation thesis will be an extension of the previous year's thesis.

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že jsem předkládanou maturitní práci vypracoval sám a uvedl jsem veškerou použitou literaturu a bibliografické citace.

V Liberci dne 08.03.2026

Jiří Černohorský

Obsah

Úvod	1

1	Analýza	2

1.1	Stav projektu k ukončení ročníkové práce	2

1.2	Funkční požadavky	3

1.2.1	Přerušení	3

1.2.2	Periferie	3

1.2.3	Zápis do paměti programu	3

1.3	Nefunkční požadavky	3

1.3.1	FPGA platforma	3

1.3.2	Vývojové prostředí	4

1.3.3	Výkon procesoru	4

1.3.4	Rozšiřitelnost	4

1.3.5	Využití zdrojů	4

1.4	Analýza stávajících řešení, trhu	4

2	Návrh	5

2.1	Přerušení	5

2.2	Periferie	5

2.2.1	GPIO	5

2.2.2	UART	6

2.2.3	SPI	6

2.3	Zápis do paměti instrukcí	6

2.3.1	Bootloader	6

2.3.2	Arduino programátor	7

2.3.3	Flash paměť	7

2.3.4	Python program	7

2.4	Diagram nového procesoru	7

3	Implementace	8

3.1	Řízení periferií a přerušení	8

3.1.1	Řadič	8

3.1.2	Řadič periferií	9

3.2	Periferie	9

3.2.1	GPIO	9

3.2.2	UART	10

3.2.3	SPI	10

3.3	Zápis do paměti instrukcí	11

3.3.1	Instrukční BRAM	11

3.3.1	Bootloader	11

3.3.2	Arduino programátor a python překladač	12

3.4	Implementační detaily	13

3.4.1	Přibylé instrukce	13

3.4.2	rozdělení na více cyklů	13

3.4.3	Konfigurace pinů FPGA	13

4	Testování	15

4.1	Simulace	15

4.1.1	GPIO s přerušením	15

4.1.2	UART, SPI a Bootloader	15

4.1.3	Problém s JTAG	15

4.2	Na Hardwaru	16

Závěr	17

Seznam zkratek a odborných výrazů	18

Seznam obrázků	19

Použité zdroje	20

A.	Seznam přiložených souborů	I

Úvod

Proč já vlastně tuto práci píšu …

Nastavte název dokumentu a autora v nabídce Soubor/Informace.

Pro vkládání zdrojů použijte Reference/Spravovat prameny.

# Analýza

## Stav projektu k ukončení ročníkové práce

Tato práce je pokračováním mé ročníkové práce (RP) (1). Níže je uvedeno krátké shrnutí dosavadních schopností procesoru.

Procesor je jednocyklový a je založen na open-source instrukční sadě RISC-V (2). Instrukční sada byla zjednodušena na tzv. picoRISC-V která má jedenáct základních instrukcí podle vzoru přednášky Ing. Michala Štěpanovského, Ph.D. (3). Tato instrukční sada zahrnuje:

- Čtení a zápis (lw, sw)

- Aritmeticko-logické instrukce (add, addi, sub, and, or, slt)

- skoky (jal, jalr)

- Podmíněný skok (beq)

Procesor využívá jako vstupně-výstupní periferie DIP přepínače a LED diody, jiný způsob komunikace s ním není možný.

Paměť je Harvardského typu, což znamená, že paměť dat a paměť programu jsou oddělené. Do paměti programu procesor nemůže zapisovat, pouze z ní číst. Programový kód je do paměti zapsán ručně ještě před syntézou. Procesor má jednoduchý kombinační

Obrázek 1 Diagram procesoru

řadič a 32bitové pole univerzálních registrů. Na Obrázek 1 Diagram procesoru můžete vidět jeho schéma.

## Funkční požadavky

Procesor navržený v rámci ročníkové práce měl několik zásadních nedostatků, které omezovaly jeho praktickou použitelnost. Cílem této maturitní práce (MP) je tyto nedostatky odstranit tak, aby bylo možné procesor používat jako systém na čipu (SoC).

### Přerušení

Aby procesor nemusel neustále aktivně sledovat stav periferií, bude rozšířen o podporu přerušení. Každá periferie má přiřazen vektor přerušení, kterým signalizuje procesoru, že nastala událost vyžadující obsluhu. Procesor aktuální instrukci dokončí, uloží čítač instrukcí (PC) a skočí na obslužnou rutinu. Po jejím dokončení se vrátí na místo přerušení a pokračuje v hlavním programu.

### Periferie

V RP byly periferie řešeny jednotlivě a bez jednotného systému. V MP je proto navržen nový přístup – všechny periferie sdílejí společný adresní prostor, což umožňuje snadné přidávání dalších portů. Procesor bude rozšířen o periferie GPIO, UART a SPI flash paměť. Každá periferie bude nově schopna vyvolat přerušení, díky němuž procesor okamžitě zareaguje na změnu stavu daného portu.

### Zápis do paměti programu

Největší nevýhodou řešení z RP bylo, že při každé změně programu bylo nutné celý návrh znovu syntetizovat, což trvalo přibližně 40 minut. V MP proto bude doplněna možnost nahrávání programu prostřednictvím sériové linky UART do SPI flash paměti. Díky tomu bude paměť programu nevolatilní a procesor bude možné odpojit od napájení bez ztráty programu. Nahrávání bude řízeno bootloaderem, který zajistí komunikaci mezi UART a SPI a zápis dat do RAM procesoru i flash paměti.

## Nefunkční požadavky

### FPGA platforma

CPU bude implementován na vývojové desce Spartan-3E Starter Kit (4). Tato deska byla použita již v RP, disponuje dostatečnou kapacitou logických prostředků pro implementaci procesoru a obsahuje všechny vstupně/výstupní periferie potřebné pro tento projekt.

### Vývojové prostředí

Kód bude psán ve VHDL s využitím rozšíření Sigasi Visual HDL pro VS Code (5), které umožňuje rychlejší detekci logických chyb a zpřehledňuje práci na implementaci. Pro syntézu a simulaci bude použit nástroj Xilinx ISE (6), kompatibilní s použitou vývojovou deskou. Xilinx ISE obsahuje simulátor ISIM, který bude využit pro ověřování správnosti funkce CPU.

### Výkon procesoru

Procesor bude taktován na frekvenci 50 MHz, shodné s hodinovým signálem vývojové desky. Návrh je vícecyklový, takže zpracování každé instrukce je rozděleno do více hodinových taktů. Dosažitelná maximální frekvence bude ověřena nástrojem Xilinx ISE a v případě potřeby bude taktování upraveno.

### Rozšiřitelnost

Architektura procesoru bude navržena s důrazem na rozšiřitelnost, jako přidání nových instrukcí nebo periferií by nemělo vyžadovat zásadní úpravy celkového návrhu. Stejný princip bude uplatněn i při návrhu paměťového prostoru, který bude implementován s ohledem na možné budoucí rozšíření.

### Využití zdrojů

Pro instrukční a datovou paměť budou využity blokové paměti (BRAM), které jsou na FPGA dostupné jako dedikované hardwarové prostředky. Díky tomu nebudou paměti zabírat logické zdroje (Slices/LUT), jež budou plně k dispozici pro výpočetní logiku procesoru.

## Analýza stávajících řešení, trhu

Na trhu existují řešení vyvíjená týmy odborníků, která svými vlastnostmi přesahují rámec maturitní práce. Příkladem je NEORV32 (7), customizovatelný mikrokontrolér implementující architekturu RISC-V ve VHDL. Při průzkumu dostupných zdrojů byla nalezena také prezentace Corrada Santora (8), v níž je popsána implementace jednocyklového procesoru ve VHDL. Řešení je srovnatelné s návrhem z RP. Santoro přistupuje k návrhu procesoru z pohledu stavového automatu, zatímco tato práce na něj pohlíží jako na strukturovaný program. Oba přístupy jsou legitimní a Santorův pohled pomohl nahlédnout na problematiku z jiného úhlu.

# Návrh

Na základě požadavků stanovených v kapitole Analýza byl vypracován návrh procesoru. Kapitola popisuje architektonická rozhodnutí pro jednotlivé části systému.

## Přerušení

Procesor bude vybaven jednoduchým řadičem přerušení bez podpory nastavitelné priority a preempce. Bude implementováno 8 vektorů přerušení mapovaných do instrukční paměti – konkrétní adresaci můžeme vidět na obrázku. Příznaky přerušení budou uloženy v registrech přístupných paralelně s datovou pamětí, konkrétně v horní polovině adresního prostoru (adresy s MSB = '1'), což umožní programu jejich snadné nulování například na konci obslužné rutiny. Procesor disponuje globálním příznakem přerušení, který po dobu obsluhy zablokuje příjem dalších přerušení – nové přerušení tedy může být přijato teprve po jeho vymazání. Návratová adresa bude prozatím ukládána do stínového registru čítače instrukcí (PC). V budoucích verzích by měla být nahrazena zásobníkem, který v aktuální implementaci není a jehož zavedení představuje jedno z nejvhodnějších rozšíření pro další vývoj.

## Periferie

Periferie budou implementovány paralelně s datovou pamětí a budou mapovány do společného adresního prostoru. Na rozdíl od původního návrhu, kde byly periferie rozmístěny bez jasného systému, dostanou v MP dedikovaný adresní prostor, což výrazně zjednoduší dekódování adres. Adresa vycházející z ALU je 32bitová a horní polovina adresního prostoru (adresy s MSB = '1') je vyhrazena periferiím a interním řídicím registrům procesoru. Toto rozhodnutí sice snižuje maximální velikost datové paměti na polovinu, avšak aktuální implementace využívá pouze 14bitovou adresu, takže rezerva pro budoucí rozšíření zůstává dostatečná.

### GPIO

GPIO je nejjednodušší periferie v návrhu. Jedná se o piny, které lze individuálně nakonfigurovat jako vstupní nebo výstupní. Hodí se pro připojení jednoduchých komponent, jako jsou LED diody nebo tlačítka, ale v programu je lze využít i pro softwarovou emulaci sběrnic. Jako GPIO porty budou použity konektory J1 a J2 (Accessory Header) integrované na vývojové desce, každý s 6 piny, z nichž 4 jsou I/O, jeden GND a jeden 3,3 V. Celkem tak bude uživateli k dispozici 8 GPIO pinů. Každý pin bude schopen samostatně vyvolat přerušení při změně svého stavu.

### UART

UART je základní protokol pro sériovou komunikaci, od kterého jsou odvozeny další standardy, například RS-232. Na vývojové desce bude UART připojen ke konektoru J4 (Accessory Header), konkrétně pin FX2_IO9 jako Tx a FX2_IO10 jako Rx. Komunikace bude nakonfigurována s přenosovou rychlostí 9600 Bd, osmi datovými bity a bez parity. UART bude schopen vyvolat přerušení jak po odeslání zprávy, tak po přijetí nové zprávy.

### SPI

SPI je sériová sběrnice schopná komunikovat s více zařízeními současně. V tomto návrhu nebude přístupná zvenčí. Bude využita výhradně pro komunikaci mezi bootloaderem a SPI flash pamětí integrovanou na vývojové desce, konkrétně STMicroelectronics M25P16 (9). Díky tomu, že sběrnice obsluhuje pouze tuto jednu paměť, může být navržena přímo na míru jejímu protokolu. To zároveň zkrátí výsledný bootloader program, jehož velikost je žádoucí minimalizovat, aby uživateli zbylo co nejvíce volného místa v instrukční paměti. Sběrnice bude vybavena 32bitovým posuvným registrem, což umožní číst data po celých instrukcích.

## Zápis do paměti instrukcí

Zápis do instrukční paměti se skládá ze čtyř hlavních částí:

- bootloader

- Arduino programátor

- Flash paměť

- Python program

Původní plán počítal s nahráváním instrukcí přímo do flash paměti prostřednictvím JTAG (10) chainu integrovaného na desce, odkud by byly přes SPI načteny do RAM procesoru. Toto řešení by výrazně zjednodušilo implementaci, protože by nevyžadovalo bootloader a celý proces by byl řešen hardwarově. Kvůli problémům popsaným v kapitole Implementace byl však tento přístup opuštěn.

Náhradní řešení je sice implementačně složitější, ale přináší několik výhod. Je snáze upravitelné, méně závislé na konkrétní desce a nevyžaduje, aby byla flash paměť přístupná v rámci JTAG. Jedinou hardwarovou podmínkou je dostatečná kapacita BRAM a přítomnost SPI flash paměti.

### Bootloader

Bootloader je napsán v assembleru a zajišťuje tři funkce, mezi kterými uživatel volí prostřednictvím UART komunikace:

- Smazání vybraného sektoru flash paměti

- Příjem dat z PC přes UART a jejich zápis do flash paměti přes SPI

- Načtení programu z flash paměti přes SPI do RAM a spuštění procesoru

Tyto tři funkce pokrývají vše, co uživatel potřebuje k plnohodnotnému využití procesoru.

### Arduino programátor

Programátor bude implementován na platformě Arduino UNO (11), která byla zvolena pro svou širokou rozšířenost a ověřenou spolehlivost. Komunikace s procesorem bude probíhat prostřednictvím sériového protokolu UART, přes který Arduino odesílá bootloaderu řídicí pokyny, zápisové adresy a samotná data instrukcí, který tak tvoří základní vrstvu mezi hardwarem a uživatelským programem.

### Flash paměť

Flash paměť plní v tomto návrhu roli nevolatilního úložiště, které uchovává instrukční program i po odpojení napájení. Použitá paměť STMicroelectronics M25P16, integrovanou přímo na vývojové desce. VHDL design k ní přistupuje přes sériovou sběrnici SPI.

### Python program

Pro překlad assembleru do strojového kódu bude využit Python skript. Každá instrukce je přeložena na 32bitové slovo podle specifikace instrukční sady RISC-V, přičemž skript vyhodnotí registry, operandy i návěští (labels). Výstupem je binární obraz programu, který lze přímo nahrát do Arduina a prostřednictvím UART odeslat procesoru.

## Diagram nového procesoru

# Implementace

Následující kapitola popisuje praktickou realizaci navrženého procesoru. Implementace je rozdělena do čtyř částí: řízení periferií a přerušení, periferie, zápis do instrukční paměti a Implementační detaily.

## Řízení periferií a přerušení

Tato podkapitola popisuje způsob, jakým je implementováno řízení periferií a zpracování přerušení.

### Řadič

Logika řízení přerušení je implementována přímo v hlavním řadiči, který se díky tomu stal sekvenčním obvodem. Řízení přerušení je postaveno na čtyřech hlavních signálech: IRR, IMR, IVR a ISR.

IRR (Interrupt Request Register) je 8bitový registr indikující zdroj přerušení. Jednotlivé bity odpovídají konkrétním zdrojům – bit 0 je vyhrazen pro UART, bit 1 pro GPIO, zbývající bity jsou rezervovány pro budoucí rozšíření. Hodnotu IRR předává hlavnímu řadiči pomocný řadič periferií, který zajišťuje tok dat mezi procesorem, periferiemi a řadičem. Každé přerušení má vlastní bit, což umožňuje jejich individuální maskování.

IMR (Interrupt Mask Register) slouží jako maska pro IRR. Ve výchozím stavu je nastaven na 0, čímž jsou všechna přerušení zakázána. Jeho hodnotu rovněž nastavuje řadič periferií.

IVR (Interrupt Vector Register) obsahuje staticky uložené adresy obslužných rutin. Při vzniku přerušení je příslušná adresa načtena z IVR a nastavena jako nová hodnota PC. Původní hodnota PC je uložena do dedikovaného registru pro pozdější návrat do hlavního programu. Uložení/zpětné načtení registrů pro návrat z přerušení je potřeba řešit přímo v obsluze přerušení a neděje se automaticky. Možnost uživatelské úpravy vektorů a automatické ukládání/načítání registrů je vhodným rozšířením pro budoucí verze.

ISR (In-Service Register) funguje jako globální příznak přerušení. Pokud je nastaven na '1', jsou všechna další přerušení ignorována. Nastaví se tehdy, když jsou současně aktivní stejný bit IRR i IMR. Resetuje se instrukcí mret, která byla do instrukční sady přidána právě za tímto účelem.

Instrukce mret ukončuje obslužnou rutinu přerušení a signalizuje procesoru návrat na místo přerušení. Před jejím voláním je nutné ručně vymazat příznak přerušení v příslušné periferii – pokud by periferie o přerušení stále žádala, procesor by po návratu okamžitě skočil zpět do obslužné rutiny.

### Řadič periferií

Řadič periferií byl od hlavního řadiče oddělen za účelem zvýšení přehlednosti kódu. Vzájemně si předávají pouze nezbytná data, a to konkrétně signály IMR a IRR. Řadič periferií zajišťuje čtení a zápis dat na periferie a generování pomocných řídicích signálů. Přístup k periferiím probíhá prostřednictvím standardních instrukcí lw a sw, stejně jako přístup k datové paměti. O tom, zda se provede operace s datovou pamětí nebo s interními registry řadiče přerušení, rozhoduje MSB adresy. Pokud je '1', operace se provede nad interními registry řadiče, jejichž mapování do paměti je rozepsáno v tabulce níže. Tato data jsou uložena v běžných registrech namísto BRAM, protože registry jsou rychlejší a objem dat není dostatečný, aby použití celého bloku BRAM bylo účelné. Řadič periferií také slučuje žádosti o přerušení z jednotlivých periferií do jednoho signálu IRR, který předává hlavnímu řadiči.

| data | adresa |
| --- | --- |
| Interrupt Mask Register | 0x80000000 |
| Start program register | 0x80000004 |
| GPIO | 0x80000008 – 0x80000018 |
| UART | 0x80000104 – 0x80000114 |
| SPI | 0x80000204 – 0x80000214 |

## Periferie

Tato podkapitola popisuje praktickou realizaci periferií navržených v kapitole Návrh. Periferie komunikují s procesorem prostřednictvím řadiče periferií, GPIO a UART jsou schopny i vyvolat přerušení.

### GPIO

GPIO je řízeno třemi hlavními signály: dir, Int_en a Int_state.

Dir prostřednictvím třístavového bufferu určuje směr každého pinu. Hodnota '1' nastaví pin jako výstupní – pin přijme hodnotu zapsanou uživatelem na adresu signálu dat. Hodnota '0' přepne pin do vstupního režimu a nastaví ho do stavu vysoké impedance (Z), čímž pin přijímá signál z vnějšího obvodu.

Int_en funguje jako lokální maska přerušení (IMR) pro jednotlivé piny GPIO. Je nastavitelný uživatelem prostřednictvím mapované adresy v paměti.

Int_state plní roli lokálního příznaku přerušení (IRR) pro jednotlivé piny GPIO. Řadič periferií obdrží pouze informaci, že nastalo přerušení na GPIO, nikoli na kterém konkrétním pinu – to si musí obslužná rutina zjistit čtením Int_state. Příznak se nastaví na '1' při detekci hrany (změna stavu pinu). Pro jeho resetování musí procesor zapsat '1' na příslušný bit adresy Int_state podle principu W1C (write 1 to clear). Tento princip zajišťuje, že uživatel při resetování jednoho příznaku omylem nepřepíše příznaky ostatních pinů. V aktuální implementaci je technicky možné vyvolat přerušení i na výstupních pinech, přestože to nemá velké praktické využití. V tabulce můžeme vidět adresaci jednotlivých uživatelsky upravitelných hodnot GPIO.

| data | adresa |
| --- | --- |
| Data_TX | 0x80000008 |
| Data_RX | 0x8000000C |
| Int_En_reg | 0x80000010 |
| Int_State_reg | 0x80000014 |
| Dir_reg | 0x80000018 |

### UART

UART je rozdělen do dvou nezávislých stavových automatů. Jeden pro příjem a druhý pro odesílání dat. Oba procházejí stavy IDLE, START, DATA a STOP.

Proces příjmu začíná ve stavu IDLE, kde čeká na sestupnou hranu na lince (přechod na '0'), která signalizuje start bit. Po jeho detekci přechází do stavu START, kde vyčká polovinu doby trvání jednoho baudu, aby bylo následné vzorkování prováděno uprostřed každého bitu a zajistilo tak maximální spolehlivost čtení. Poté ověří, zda je linka stále v '0' – pokud ano, přechází do stavu DATA, jinak se vrátí do IDLE a detekci vyhodnotí jako rušení. Ve stavu DATA vzorkuje linku jednou za dobu trvání baudu a ukládá přijaté bity do registru RX od LSB. Po přijetí celého bajtu přechází do stavu STOP, nastaví přerušovací bit v registru Irq na '1' a vrátí se do IDLE.

Proces odesílání také začíná ve stavu IDLE, kde nečeká na změnu linky, ale na řídicí signál TX_start od procesoru. Po jeho přijetí vynuluje TX_start a přechází do stavu START, kde nastaví linku na '0' po dobu jednoho baudu. Poté ve stavu DATA odesílá bity z registru TX jeden po druhém od LSB, vždy s odstupem jednoho baudu. Po odeslání celého bajtu přechází do stavu STOP, odešle stop bit ('1'), nastaví přerušovací bit v registru Irq na '1' a vrátí se do IDLE.

Stejně jako u GPIO informuje řadič periferií hlavní řadič pouze o tom, že nastalo přerušení na UART tak nerozlišuje, zda se jedná o přerušení po přijetí nebo odeslání zprávy. Obslužná rutina si proto musí na začátku přečíst registr Irq UART a podle jeho hodnoty určit příčinu přerušení. V tabulce můžeme vidět adresaci jednotlivých uživatelsky upravitelných hodnot UART.

| data | adresa |
| --- | --- |
| Data_TX | 0x80000104 |
| Data_RX | 0x80000108 |
| Start_reg | 0x8000010C |
| Int_En_reg | 0x80000110 |
| Irq_reg | 0x80000114 |

### SPI

SPI řadič byl navržen přímo na míru použité flash paměti M25P16 a podporuje pouze příkazy nezbytné pro funkci bootloaderu: write enable, read, page program, sector erase a status register read. Obvod je implementován jako stavový automat se stavy IDLE, SEND_CMD, SEND_ADDR, READ_LOOP, WRITE_LOOP, WRITE_WAIT, READ_WAIT a CLEANUP.

Všechny příkazy začínají ve stavu IDLE. Po přijetí řídicího signálu od procesoru se do posuvného registru uloží kód příkazu a automat přechází do stavu SEND_CMD, kde je příkaz odeslán do flash paměti. Od tohoto bodu se průchod automatem liší podle zvoleného příkazu.

Write enable: po odeslání příkazu ve stavu SEND_CMD automat přechází přímo do stavu CLEANUP. Flash paměť příkaz zaregistruje a povolí zápis. Tento příkaz je nutné odeslat před každou operací zápisu nebo mazání.

Status register read: ze stavu SEND_CMD automat přechází přímo do READ_LOOP, protože tento příkaz nevyžaduje odeslání adresy. Automat poté střídá stavy READ_LOOP a READ_WAIT, dokud procesor komunikaci neukončí, načež přechází do CLEANUP. Příkaz slouží ke kontrole stavu flash paměti. Bootloader čeká, dokud bit WIP (Write In Progress) neklesne na '0', a teprve poté pokračuje. Používá se po operacích sector erase a page program.

Sector erase: automat přechází do stavu SEND_ADDR, kde odešle adresu sektoru určeného ke smazání, a poté přechází do CLEANUP. Mazání je nutné provést před každým zápisem, protože zápis do flash paměti může pouze přepínat bity z '1' na '0'.  Pro přepnutí z '0' na '1' je nutné celý sektor nejprve smazat.

Page program: automat přechází do SEND_ADDR, kde odešle cílovou adresu zápisu, a poté vstupuje do cyklu mezi stavy WRITE_LOOP a WRITE_WAIT. Ve stavu WRITE_LOOP odesílá data do flash paměti, ve stavu WRITE_WAIT čeká, dokud procesor nepřipraví další data nebo komunikaci neukončí. Po ukončení komunikace přechází do CLEANUP. Příkaz umožňuje zapsat maximálně 256 bajtů v jedné operaci. Pro zápis většího objemu dat je nutné příkaz opakovat s prodlevou řízenou bitem WIP.

Read: průchod je analogický k page program, automat přechází do SEND_ADDR, kde odešle zdrojovou adresu čtení, a poté vstupuje do cyklu READ_LOOP a READ_WAIT. Ve stavu READ_LOOP čte data z flash paměti, ve stavu READ_WAIT čeká na zpracování dat procesorem nebo na ukončení komunikace. Operace čtení nemá omezení délky je možné číst souvisle od začátku paměti až do jejího konce. V tabulce můžeme vidět adresaci jednotlivých uživatelsky upravitelných hodnot SPI.

| data | adresa |
| --- | --- |
| SPI_control_i | 0x80000204 |
| SPI_control_o | 0x80000208 |
| SPI_address | 0x8000020C |
| SPI_data_i | 0x80000210 |
| SPI_data_o | 0x80000214 |

## Zápis do paměti instrukcí

Tato podkapitola popisuje způsob nahrávání nových instrukcí do procesoru a jejich nevolatilní uložení, které umožňuje jeho provoz jako samostatného SoC.

### Instrukční BRAM

Obrázek 2 Instrukční paměť

Instrukční paměť, která byla původně implementována v LUT obvodech, byla přepracována na BRAM, stejně jako datová paměť. Obě paměti byly rozšířeny na 8 bloků BRAM, což odpovídá kapacitě 16 KB, tedy 4096 instrukcí. Pro explicitní využití hardwarových BRAM bloků na FPGA byla použita Xilinx primitiva RAMB16_S36 (12). Tato komponenta je synchronní, což si vyžádalo úpravy popsané v kapitole rozdělení do více cyklů. Paměť disponuje 32bitovou datovou sběrnicí, takže celou instrukci lze zapsat v jediné operaci. Na obrázku můžeme vidět, jak je paměť adresována.

### Bootloader

Bootloader bylo nutné umístit do samostatného bloku BRAM, protože komponenta RAMB16_S36 neumožňuje současný zápis a čtení z různých adres. Bootloader tedy využívá jeden dedikovaný blok BRAM a po startu procesoru se začíná právě z této paměti. Přepnutí do režimu čtení z instrukční paměti se provede zápisem hodnoty '1' do registru start_program_reg na adrese 0x80000004.

Bootloader implementuje tři funkce — zápis do flash paměti, načtení programu z flash do RAM a mazání flash paměti. Volba funkce probíhá prostřednictvím UART komunikace: bootloader čeká na příchozí zprávu a podle její hodnoty spustí příslušnou funkci.

- Erase

  - funkce vyčká na přijetí adresy přes UART, od které má být flash paměť smazána. Adresu předá SPI řadiči a spustí příkazy v tomto pořadí: write enable, sector erase a opakovaný status register read dokud bit WIP neklesne na '0'.

- Program

  - funkce vyčká na přijetí počáteční adresy zápisu a počtu slov určených k zápisu (maximálně 64) prostřednictvím UART. Adresu předá SPI řadiči a odešle příkazy write enable a page program. Poté v cyklu přijímá data přes UART a zapisuje je do flash paměti, dokud počet zapsaných slov neodpovídá požadovanému počtu. Po dokončení zápisu opakovaně čte status registr, dokud bit WIP neklesne na '0'.

- Start

  - funkce vyčká na přijetí počáteční adresy čtení z flash paměti, cílové adresy zápisu do RAM a počtu slov určených k přenosu. Poté v cyklu čte data z flash paměti přes SPI a zapisuje je do RAM, dokud počet přenesených slov neodpovídá požadovanému počtu. Po dokončení přenosu zapíše '1' do registru start_program_reg a spustí program.

### Arduino programátor a python překladač

Arduino zajišťuje komunikaci na dvou stranách. S počítačem, od kterého přijímá instrukce, a s procesorem, kterému prostřednictvím UART odesílá řídicí příkazy, parametry funkce a případně i samotná data určená k nahrání.

Python skript překládá zdrojový kód napsaný v assembleru na binární data, která může Arduino odeslat procesoru.

Obě komponenty byly vytvořeny s využitím nástrojů umělé inteligence, neboť nepředstavují hlavní část práce a jejich ruční implementace by odčerpala čas věnovaný klíčovým částem projektu.

## Implementační detaily

Tato podkapitola popisuje doplňkové aspekty implementace, které nespadají do předchozích kapitol, ale jsou důležité pro správnou funkci celého systému.

### Přibylé instrukce

Do instrukční sady byly přidány instrukce SLL a SRL pro logický posun bitů doleva a doprava. Důvodem jejich zavedení byla potřeba jednoduchého způsobu, jak zapsat '1' na MSB 32bitového registru. Instrukce addi má maximální velikost přímého operandu 12 bitů, což pro tento účel nestačí. Bez instrukce SLL bylo nutné registr opakovaně sčítat sám se sebou (efektivně násobit dvěma) dokud '1' nedosáhla pozice MSB, což vyžadovalo 22 instrukcí. S využitím SLL se stejná operace provede na 3 řádcích. Zkrácení je obzvláště důležité v obslužných rutinách přerušení, kde je žádoucí minimalizovat dobu, po kterou je hlavní program přerušen.

### rozdělení na více cyklů

Přechod na synchronní paměti BRAM si vyžádal rozdělení instrukčního cyklu do více fází, protože BRAM nevystavuje čtená data okamžitě, ale až na náběžnou hranu následujícího hodinového taktu. Procesor proto pracuje ve třech fázích: FETCH, EXECUTE a MEM_WAIT.

Ve fázi FETCH se načte instrukce z instrukční paměti. Protože je paměť synchronní, výsledek čtení je k dispozici až v následujícím taktu.

Ve fázi EXECUTE se instrukce dekóduje a provede — proběhnou operace ALU, aktualizace registrů a případně se zahájí přístup k datové paměti.

Fáze MEM_WAIT nastává pouze u instrukcí pracujících s datovou pamětí (lw, sw). Stejně jako u instrukční paměti je nutné počkat jeden takt, než BRAM vystaví čtená data. U ostatních instrukcí se tato fáze přeskakuje a procesor přechází přímo zpět do fáze FETCH.

### Konfigurace pinů FPGA

Mapování fyzických pinů FPGA je v prostředí Xilinx ISE definováno v souboru s příponou .ucf. Tento soubor byl vytvořen podle dokumentace vývojové desky Spartan-3E Starter Kit.

NET "clk" PERIOD = 20.0ns HIGH 40%;

NET "clk" LOC = "C9" | IOSTANDARD = LVCMOS33;

NET "async_rst" LOC = "D18" | IOSTANDARD = LVTTL | PULLDOWN;

NET "GPIO_pins_io<0>" LOC = "B4" | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = FAST | DRIVE = 8;

NET "GPIO_pins_io<1>" LOC = "A4" | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = FAST | DRIVE = 8;

NET "GPIO_pins_io<2>" LOC = "D5" | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = FAST | DRIVE = 8;

NET "GPIO_pins_io<3>" LOC = "C5" | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = FAST | DRIVE = 8;

NET "GPIO_pins_io<4>" LOC = "A6" | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = FAST | DRIVE = 8;

NET "GPIO_pins_io<5>" LOC = "B6" | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = FAST | DRIVE = 8;

NET "GPIO_pins_io<6>" LOC = "E7" | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = FAST | DRIVE = 8;

NET "GPIO_pins_io<7>" LOC = "F7" | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = FAST | DRIVE = 8;

NET "UART_TX" LOC = "D7" | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = FAST | DRIVE = 8;

NET "UART_RX" LOC = "C7" | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = FAST | DRIVE = 8;

NET "SPI_i" LOC = "N10" | IOSTANDARD = LVCMOS33;

NET "SPI_o<1>" LOC = "T4" | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 6;

NET "SPI_o<0>" LOC = "U16" | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 6;

NET "SPI_o<2>" LOC = "U3" | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 6;

# Testování

Každá část projektu byla nejprve ověřena v simulátoru ISIM a teprve poté přenesena na hardware. Tento postup minimalizuje počet chyb odhalených až na hardwaru, jejichž diagnostika je výrazně obtížnější než v simulaci.

## Simulace

### GPIO s přerušením

Pro otestování GPIO byl napsán jednoduchý program v assembleru. V hlavní smyčce program povolí přerušení na GPIO, jeden pin nakonfiguruje jako vstupní a povolí mu přerušení, druhý pin nastaví jako výstupní. Při změně stavu vstupního pinu se skočí do obslužné rutiny přerušení, která přečte aktuální hodnotu vstupního pinu a nastaví na stejnou hodnotu pin výstupní. Při testování byla použita původní implementace instrukční paměti v LUT obvodech, jejíž použití je v simulaci jednodušší.

### UART, SPI a Bootloader

UART, SPI a bootloader byly otestovány společně, neboť bootloader plně využívá obě sběrnice a jejich oddělené testování by nepřinášelo přidanou hodnotu. Testbench nejprve smaže první sektor flash paměti, poté zapíše dvě instrukce na flash, načte je zpět a nahraje do RAM a spustí program.

### Problém s JTAG

Jak bylo zmíněno v kapitole Návrh, původní plán počítal s nahráváním dat přímo do flash paměti prostřednictvím JTAG chainu. Prvním problémem bylo připojení k JTAG chainu. Nástroj OpenOCD (13), který byl pro tento účel zvažován, se nepodařilo zprovoznit. Po vyzkoušení několika dalších nástrojů se připojení podařilo až pomocí programu Adept (14). Zde však nastal druhý problém: flash paměť určená pro uložení programu není k JTAG chainu připojena přímo a lze ji programovat výhradně prostřednictvím utility iMPACT v rámci Xilinx ISE. Tento nástroj podporuje pouze nahrávání souborů ve formátu .bit, který obsahuje konfiguraci FPGA, tedy instrukce pro propojení logických hradel uvnitř čipu. Novější verze iMPACT sice umožňují nahrát i čistý binární soubor, ty však nejsou kompatibilní s použitou vývojovou deskou. Z těchto důvodů byl původní přístup opuštěn a nahrazen nahráváním dat prostřednictvím UART.

## Na Hardwaru

Závěr

Tak jsem se dostal až na konec.

Seznam zkratek a odborných výrazů

ALU

aritmeticko-logická jednotka

SoC

System on Chip

MSB

nejvýznamnější bit

ALU

aritmeticko-logická jednotka

Seznam obrázků

Obrázek 1 Diagram procesoru	2

Obrázek 2 Instrukční paměť	12

Použité zdroje

1. Černohorský, Jiří. Implementace procesoru. Liberec : Střední průmyslová škola Liberec, 2025.

2. Scheel, Jeff. RISC-V Technical Specification. RISC-V. [Online] RISC-V International, 9. 10 2025. [Citace: 15. 10 2025.] https://riscv.atlassian.net/wiki/spaces/HOME/pages/16154769/RISC-V+Technical+Specifications.

3. Štěpanovký, Michal. Architektura počítačových systémů (BI-APS), Přednáška č.3 Návrh jednocyklové RISC mikroarchitektury. Faculty of Information Technology, Czech Technical University in Prague. Praha : autor neznámý, 2022. str. 57.

4. AMD. Spartan-3E FPGA Starter Kit Board User Guide (UG230). amd. [Online] AMD, 19. 1 2011. [Citace: 15. 10 2025.] https://docs.amd.com/v/u/en-US/ug230.

5. contributors, Wikipedia. Xilinx ISE. Wikipedia. [Online] Wikipedia, The Free Encyclopedia., 19. 7 2025. [Citace: 15. 10 2025.] https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Xilinx_ISE&oldid=1301303388. 1301303388.

6. Corrado, Santoro. Implementing a System-on-Chip using VHDL. [Online] [Citace: 15. 10 2025.] https://www.dmi.unict.it/santoro/teaching/sdl/slides/Soc.pdf.

7. fercerpav. OpenOCD 0.12.0 released. Open On-Chip Debugger. [Online] 3. 3 2023. [Citace: 14. 11 2025.] https://openocd.org/.

8. Sigasi. Sigasi Visual HDL. [Online] Sigasi. [Citace: 15. 10 2025.] https://www.sigasi.com/manual/vscode/.

9. stnolting. github. mervo32. [Online] 14. 10 2025. [Citace: 15. 10 2025.] https://github.com/stnolting/neorv32.

10. Technologies, JTAG. what is jtag. Jtag. [Online] JTAG Technologies. [Citace: 15. 10 2025.] https://www.jtag.com/what-is-jtag-testing-of-electronics-tutorial/#.

Seznam přiložených souborů

Na přiloženém datovém nosiči se nacházejí následující soubory a složky:

- MP2010-Novák-Jan-L4-Tepelné_čerpadlo.docx – editovatelná verze dokumentace maturitní práce

- MP2010-Novák-Jan-L4-Tepelné_čerpadlo.pdf – tisknutelná verze dokumentace maturitní práce

- Výkresy – kompletní výkresová dokumentace

- Aplikace – zdrojové kódy